| ICS | 91.080.40；13.020.10；91.100.30 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX/ISO 13315-1:2024

混凝土和混凝土结构的环境管理

第1部分：通用原则

Environmental management for concrete and concrete structures——

Part 1: General principles

（ISO 13315-1:2024, IDT）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  通用框架	3

4.1  概述	3

4.2  生命周期的阶段	4

4.3  环境影响类型	4

4.4  分析	5

4.5  设计阶段	6

4.6  生产/施工阶段	6

4.7  使用阶段	6

4.8  生命终止阶段	7

4.9  标志和声明	7

附录A（资料性附录）  在混凝土和混凝土结构的生命周期中须考虑的阶段和环境影响因子	8

参考文献	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T XXX《混凝土和混凝土结构的环境管理》的第1部分。GB/T XXX已经发布了以下部分：

第1部分：通用原则；

第2部分：系统边界和清单数据；

第4部分：混凝土结构的设计；

第6部分：混凝土结构的使用；

第8部分：环境标志和声明。

本文件等同采用ISO 13315-1:2024《混凝土和混凝土结构的环境管理  第1部分：通用原则》，文件类型由ISO的国际标准调整为我国的国家标准。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

用“本系列标准”代替“ISO 13315系列”；

用“本文件”代替提及自身时的表述。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国混凝土标准化技术委员会（SAC/TC 458）提出并归口。

本文件起草单位：中国建筑科学研究院有限公司。

本文件主要起草人：

引言

环境问题是人类社会的重要组成部分。我们已清楚认识到问题的本质，提出了被视为环境变革的“可持续发展”概念。这意味着发展不仅为满足当代的需求，还要在不危及地球上生命赖以生存的自然系统（大气、水、土壤和生物）的基础上满足后代的需求，同时也要承认全球经济增长是实现未来全球福祉的基础。可持续性概念必须融入社会、经济和文化活动的各个方面。建筑业在给人类的各类活动提供必要的基础设施的同时，也消耗了大量的资源和能源，给环境造成了深远影响。

为改善环境影响，国际标准化组织（ISO）已经发布了关于商品和服务的环境管理ISO 14000系列标准。该系列国际标准（International Standards）为评价环境影响提供了通用规则，以及基于评价结果的环境标志/声明。该系列标准ISO 21931和ISO 21930分别对建设工程、建设产品和服务进行了规定。

混凝土作为关键材料之一广泛应用于基础设施建设中，如建筑、桥梁、水坝、隧道等，这使得其消耗量已成为水资源之后的全球第二高。在建设过程中使用混凝土尽管会对环境产生有害影响，但也会为环境带来有益影响。发达的基础设施缓解了交通拥堵并抑制了自然灾害；紧凑型城市的发展控制了有害环境影响的扩散；工业废物和其他行业的副产品能用于生产水泥的材料、燃料和掺合料。因此，为了使有害环境影响最小化、有益环境影响最大化，准确评价使用混凝土在建设过程中产生的环境影响是至关重要的。

混凝土结构消耗大量骨料、水泥和钢材，并在其生产过程中释放大量CO2；混凝土使用工业废物和副产品，并在不同地区使用不同类型骨料；混凝土以半成品形式交付至建设场地；混凝土结构根据特定需求被建造成各类形式，并在多种环境中长时间服役，最后以各种形式被拆除、回收和处置。本系列标准旨在为具有此类特征的混凝土和混凝土结构提供环境管理的基本规则。同时旨在不断改善因混凝土和混凝土结构有关的活动对环境造成的影响。本系列标准和现行的ISO 14000环境系列，以及ISO 21930和ISO 21931保持协调。本系列标准和其他现行ISO标准的关系见图1。本系列标准的基本框架见图2。

本系列标准涵盖了与混凝土和混凝土结构相关的所有人员，包括业主、设计师、混凝土生产商、施工人员、用户、认证机构以及制定环境标准规定的人员。

本系列标准和其他现行ISO环境标准的关系

本系列标准的基本框架

混凝土和混凝土结构的环境管理

第1部分：通用原则

范围

本文件提供了与混凝土和混凝土结构相关的环境管理的框架和基本规则。其中包括了环境影响评价和基于评价的环境改善实施方法。

本文件用于在混凝土组分的生产，混凝土的生产、回收和处置，混凝土结构的设计、施工、使用和拆除相关活动中考虑环境影响。其适用于全生命周期、生命周期的各个阶段或生命周期的特定范围。本文件适用于新生产的混凝土和新建造的混凝土结构，以及既有的混凝土和混凝土结构。

本文件适用于混凝土材料、混凝土类材料、混凝土结构、混凝土复合结构。对于非混凝土材料，在合适的情况下选用相关的ISO标准。如果尚无合适的ISO标准，此类材料参考本标准和规范性引用文件适当处理。

本文件涵盖了全球、区域和局部环境。本文件未直接涉及在混凝土结构中因设备运行产生的环境影响。但本文件考虑了影响此类设备运行效率的混凝土和混凝土结构的特殊性能。

本文件涵盖了混凝土生产和混凝土结构施工产生的次级影响。

生产混凝土产生的次级影响包括未来有可能从混凝土中浸出重金属或从环境中吸收重金属，以及废物处理对环境的影响等。

本文件涵盖了在混凝土生产和混凝土结构施工中考虑环境对经济和社会的影响。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T XXX.2  混凝土和混凝土结构的环境管理  第2部分:系统边界和清单数据（GB/T XXX.2—2025，ISO 13315-2:2014，IDT）

GB/T XXX.4  混凝土和混凝土结构的环境管理  第4部分:混凝土结构的环境设计（GB/T XXX.4—2025，ISO 13315-4:2017，IDT）

GB/T XXX.6  混凝土和混凝土结构的环境管理  第6部分:混凝土结构的使用（GB/T XXX.6—2025，ISO 13315-6:2019，IDT）

GB/T XXX.8  混凝土和混凝土结构的环境管理  第8部分:环境标志和声明（GB/T XXX.8—2025，ISO 13315-8:2019，IDT）

ISO 14040  环境管理  生命周期评价  原则与框架（Environmental management—Life cycle assessment—Principles and framework）

GB/T 24040—2008  环境管理  生命周期评价  原则与框架（ISO 14040:2006，IDT）

ISO 14044  环境管理  生命周期评价  要求与指南（Environmental management—Life cycle assessment—Requirements and guidelines）

GB/T 24044—2008  环境管理  生命周期评价  要求与指南（ISO 14044:2006，IDT）

ISO 14050  环境管理  术语（Environmental management—Vocabulary）

GB/T 24050—2004  环境管理  术语（ISO 14050:2002，IDT）

术语和定义

ISO 13315-2、ISO 13315-4、ISO 13315-6、ISO 13315-8、ISO 14050界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

副产品 byproduct

工业过程产生的次要物质。

委托方概述 client's brief

规定任何时间点的相关需求和目标、委托方和用户的资源、项目的背景和任何适当的设计要求的工作文件。

混凝土拆除材料 concrete demolition material

拆除混凝土结构产生的材料。

生态系统 ecosystem

自然、动物和人类之间的相互关系系统。

环境的货币成本 environmental monetary cost

满足环境要求的必要成本。

环境设计 environmental design

考虑环境影响（3.7）时结构的设计。

环境影响 environmental impact

全部或部分地由混凝土相关活动给环境造成的任何有害或有益的变化。

环境绩效 environmental performance

因混凝土和混凝土结构相关的活动对环境产生影响的定量或定性结果。

施工 execution

为实际完成工程开展的活动，以及由此产生的检验和记录。

采购、支架安装、模板工程、筋材工程、混凝土浇筑、养护、预制构件安装等。

全球环境 global environment

在全球范围内受全球气候变化、臭氧消耗、生态系统变化、资源使用和其他因素影响的环境。

检验 inspection

确定某一产品或活动产生的环境绩效（3.8）是否满足规定要求的检查。

局部环境 local environment

在建成环境中受噪声、振动、灰尘和其他因素影响的环境。

区域环境 regional environment

在中等范围内受空气污染、土壤污染或水污染影响的环境。

城市、省份、国家。

可持续性 sustainability

为当代和后代维持生态系统的组成部分及其功能的状态。

可持续性是可持续发展的目标，可通过应用可持续发展概念实现。

“生态系统的组成部分”包括植物和动物、人类以及其物理环境。对人类而言，包括了人类所需关键要素的平衡，即社会存在的经济、环境、社会和文化条件。

土壤污染 soil contamination

土壤被有害物质污染的现象。

验证 verification

检查某一产品或活动估算的环境绩效是否满足规定要求的过程。

废物 waste

混凝土和混凝土结构有关活动产生的无用物质。

水污染 water pollution

水被有害物质污染的现象。

通用框架

概述

在混凝土生产和混凝土结构施工相关的各种活动中，应考虑通过环境管理实现可持续性。除环境因素外，可持续性还存在相互影响的经济和社会因素。环境因素的考虑可能与经济因素有关，如环境的货币成本。环境因素的考虑可能与社会因素有关，其中包含了代际伦理问题，如社会和生活质量的保障、传统和文化的传承、以及为保护生态系统建立的共识。因此，在混凝土生产和混凝土结构施工相关的活动中，宜明确认识因环境考虑对经济和社会因素的影响，并可根据所需的优先事项适当考虑这些因素。

实施混凝土和混凝土结构的环境管理，应以有害环境影响最小化、有益环境影响最大化为目标。

环境管理的对象应包括混凝土和混凝土结构全生命周期或设计、生产、施工、使用、生命终止各阶段产生的环境影响。

混凝土和混凝土结构的环境管理的基本流程见图3。环境管理应在混凝土结构的各个阶段或全生命周期内，按照策划-实施-检查-改进的过程进行。其中包括确定或确认环境绩效要求的种类和数值；分析混凝土、混凝土结构及相关活动的环境绩效，并验证环境绩效是否满足要求值；检验在各个阶段或其后实际的环境绩效；在出现问题时采取适当措施。所有活动及其结果应进行记录，并应以文件形式保存。

混凝土和混凝土结构的环境管理的基本流程

生命周期的阶段

混凝土和混凝土结构的生命周期由以下阶段组成：

设计阶段（见4.5）：基于委托方概述和法律，确定满足环境绩效要求的混凝土结构技术参数并对其记录的阶段。

生产/施工阶段（阶段A，见4.6）：包括混凝土组分的生产阶段（阶段A-1）、混凝土和混凝土产品的生产阶段（阶段A-2）、混凝土结构的施工阶段（阶段A-3）。

使用阶段（阶段B，见4.7）：混凝土结构的运行、维护和修补活动阶段。

生命终止阶段（阶段C，见4.8）：混凝土结构的拆除、部分构件的再使用、混凝土的回收和处置阶段。

环境影响类型

混凝土和混凝土结构的环境影响应包括下列项目：

全球气候变化；

自然资源使用（材料、水和燃料）；

平流层臭氧水平；

土地利用和生境改变；

富营养化；

酸化；

空气污染：

光化学氧化剂生成，

颗粒物空气污染，

其他空气污染（有毒物质等），

室内空气污染；

水污染；

土壤污染；

放射性物质的污染；

产生废物的影响；

噪声和振动。

在评价环境影响时，应适当地判断影响范围是否限于混凝土结构的局部环境，或是达到区域环境或全球环境。

- 混凝土结构生命周期内每阶段产生环境影响的因素参见附录A。

本文件不具体涵盖建筑的室内污染和混凝土生产厂及混凝土结构建设场地工人所处的环境。建筑的室内污染参考标准ISO 16814。

建筑中，全球变暖物质主要产生于采暖、通风和空调设备运行的能源消耗。

可考虑混凝土和混凝土结构的有益效应，如蓄热和其他功能。

分析

概述

分析指在特定系统边界下使用适当参数对混凝土和混凝土结构的影响类型参数的计算。

分析应按ISO 14040、ISO 14044和下列程序进行：

确定或确认系统边界和影响类型参数；

准备与影响类型参数相对应的数据；

计算影响类型参数。

应通过分析，验证混凝土或混凝土结构生命周期各阶段的环境绩效，及检验除设计阶段外各阶段的环境绩效。应适当确定用于环境绩效评价的系统边界和参数。如系统边界和参数已确定，应验证其有效性。

应对全生命周期，或生命周期的一个或多个阶段进行环境绩效评价。

当使用特定工具（如生命周期评价LCA软件）时，应对该工具进行说明，并宜在彻底了解其特性后使用。

系统边界

为确定系统边界，应界定地理范围、时间范围和相关行业范围。应合理界定对混凝土和混凝土结构的生命周期或其中一个或多个阶段进行环境绩效评价时的输入范围和输出范围，以及对混凝土结构生命周期进行环境绩效评价时的使用年限。

ISO 14040和ISO 14044用作系统边界的参考。ISO 13315-2表述了用于确定与混凝土和混凝土结构相关的系统边界的通用框架、原则和要求。

混凝土可能会利用其他行业的副产品，如粒化高炉矿渣粉、粉煤灰和硅灰。再生混凝土骨料可能会输出至其他行业。因此，宜适当确定相关行业间的系统边界。

应清晰记录确定的系统边界以表明其有效性。

清单数据

在确定的系统边界内，应客观透明地获取在混凝土和混凝土结构生命周期内所有活动的清单数据。

ISO 13315-2表述了用于获取与混凝土和混凝土结构相关的清单数据的通用框架、原则和要求。

应根据既有或获取的信息确定清单数据。当难以直接获取时，可采用确定替代数据并对其进行转换的方式获取清单数据。

在任何情况下，获取清单数据的方式和条件，以及所需的信息来源，应以书面形式清晰记录。

类型参数

类型参数具体表示了4.3中环境影响的环境绩效。应采用能定性或定量表示环境影响大小的类型参数。

当使用两个或更多类型参数时，可采用各类型参数对环境绩效进行评价。也可整合多个类型参数进行评价。

用于计算与类型参数对应的指标的数据，应规定其获取的条件和方法。也应根据需要规定数据来源。

设计阶段

混凝土或混凝土结构的环境绩效要求，应在遵守委托方概述并考虑法律的基础上确立，并应确定合适的参数。

同时，将建混凝土结构产生的环境绩效，应按4.4中规定的方法，根据由委托方概述确立的混凝土性能和混凝土结构技术参数进行计算。

ISO 13315-4表述了开展混凝土结构环境设计的通用框架、原则和要求。

应将上述的绩效要求与结构将产生的绩效进行对比，以验证估算绩效是否满足绩效要求。当证明预期绩效满足绩效要求时，应记录设计内容。当预期绩效证明不满足绩效要求时，应调整混凝土性能和/或混凝土结构技术参数，以使混凝土或混凝土结构将产生的环境绩效能满足绩效要求。当无法满足初始要求时，可在评价后果后改变此要求。当判定项目难以完成时，可采取放弃项目的决定。

设计阶段的混凝土性能和/或混凝土结构技术参数为各个阶段的活动提供重要信息。因此，与绩效制定和验证相关的所有信息应适当记录和保存。

混凝土结构的结构设计和耐久性设计宜与环境设计相结合。结构的设计还应具有美学外观，以适当融合包括景观的周围环境。

生产/施工阶段

在混凝土生产或混凝土结构施工时，应在确认或确立绩效要求后制定生产计划和施工计划，并应计算生产/施工过程产生的环境影响。应证明计算的绩效满足绩效要求。计算应遵守4.4。混凝土的生产和混凝土结构的施工应遵守生产/施工计划。在生产/施工的期间和之后，应确认实际的环境影响。当实际的环境影响不满足绩效要求时，应采取措施改善环境。当无法消除产生的影响时，应在未来的生产/施工中吸取经验。在开展改善措施的期间和之后，应确认环境改善效果，并应重复系列活动直至满足绩效要求。

混凝土产生的环境影响，应遵循以下过程计算，即组分的收集/开采/加工并将其运输至混凝土厂、混凝土的生产并将其运输至建设场地。配筋材料产生的环境影响也应计算。

混凝土的生产和运输应减少自然资源使用、能源消耗和废物产生，并最小化由噪声/振动、灰尘和水污染造成的危害。

混凝土结构的施工应减少在采购、支架安装、模板工程、筋材工程、混凝土浇筑、养护、预制构件安装等过程中的能源消耗和废物产生，并最小化由噪声/振动、灰尘、空气污染、水污染和土壤污染造成的危害。

与4.6相关的所有活动应适当记录和保存。

使用阶段

应对混凝土结构在使用阶段的绩效是否满足在环境设计阶段所确立的绩效要求进行检查，如不满足应采取适当措施。当与运行相关的要求或标准发生变化、或在维护和修补活动后结构的环境绩效发生变化时，应再次检查。

- 修补活动包括与维修、修复、翻新、更新、复原、改造、加固和防腐相关的所有活动。

- ISO 13315-6表述了用于混凝土结构维护和补救活动的环境管理原则和程序，以及混凝土结构运行期间的环境管理。

当将在维护和修补活动中进行未在设计阶段确立的工作时，应制定工作计划，并应计算由该工作产生的环境影响。应证明计算的环境影响满足新确立的绩效要求。计算应遵守4.4。工作应依据满足绩效要求的工作计划进行。在工作的期间和之后，应确认由工作产生的环境影响。当实际的环境影响不满足绩效要求时，应采取措施改善环境。在开展改善措施的期间和之后，应确认环境改善效果，并应重复系列活动直至满足绩效要求。

当结构的部分或所有功能因维护和修补活动而暂停时，应采取措施减少由此产生的环境影响。例如，在因道路结构维修而停工和交通拥挤时，应考虑替代设施和设备的环境影响。

应计入包括加热和冷却在内的运行能耗。

与4.7相关的所有活动应适当记录和保存。

生命终止阶段

在混凝土结构的拆除阶段、构件的再使用阶段、混凝土拆除材料的回收或废物的最终处置阶段，应确立或确认各个阶段或全部阶段的下列内容后，再进行混凝土结构拆除、构件再使用、混凝土拆除废物回收或最终处置：

噪声、振动、灰尘、待处理废物量的要求值；

相关活动的环境影响；

环境影响高于或低于要求值。

在完成以上活动后应检验结果，并且在出现问题时应采取适当措施。各阶段开展的活动及其结果应适当记录和保存。

在拆除混凝土结构时，应最小化拆除工作对邻近社区的危害，并使产生的废料不妨碍回收工作。在最终处置后应最小化不利影响。

混凝土拆除材料的回收应采用最小化能源使用和不产生大量废物的方法，同时最小化因噪声、振动和灰尘对邻近社区的危害。回收的材料和产品应具有适宜使用的性能。

混凝土拆除材料和废物的运输，应最小化噪声、振动和灰尘对运输路线沿线区域的危害。

当混凝土拆除材料不能回收时，应处置在已采取防止土壤污染、水污染、景观破坏措施的最终处置场地。当废物含有不可清除的有害物质时，应采用确保安全的方法适当处置。

在对安全、环境影响和其他相关的影响适当评估并认为可接受后，混凝土结构或混凝土构件可在生命终止后留在原场地。

标志和声明

混凝土和混凝土结构的环境影响评价结果能作为环境标志和环境声明的基础。

ISO 13315-8表述了混凝土和混凝土结构环境标志和声明的通用原则、程序和要求。

（资料性）

在混凝土和混凝土结构的生命周期中须考虑的阶段和环境影响因子

表A.1提供了在混凝土和混凝土结构的生命周期中须考虑的阶段和环境影响因子。

| 在混凝土和混凝土结构的生命周期中须考虑的阶段和环境影响因子 | 环境影响 改善 | 通过延长使用寿命来考虑环境效益和减轻负荷；多功能设计 | PM: 颗粒物 VOC：挥发性有机化合物 ODP：臭氧消耗潜势 骨料包括天然骨料、半人造骨料、人造骨料、再生骨料、矿渣骨料等。 筋材包括无机、有机和金属筋材。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声/振动 |  |  |
|  | 产生废物的影响 |  |  |
|  | 放射性物质的污染 |  |  |
|  | 土壤 污染 |  |  |
|  | 水 污染 |  |  |
|  | 空气 污染 |  |  |
|  | 酸化 |  |  |
|  | 富营 养化 |  |  |
|  | 土地利用/ 生境改变 |  |  |
|  | 平流层臭氧水平 |  |  |
|  | 自然资源 使用 |  |  |
|  | 全球气候变化 |  |  |
|  | 子阶段 | 设计 |  |
|  | 阶段 | 设计 |  |

| 表A.1 在混凝土和混凝土结构的生命周期中须考虑的阶段和环境影响因子（续） | 环境影响 改善 | 利用工业副产品和废物 |  | 利用工业副产品 | 利用工业副产品 |  | 回收钢材 |  |  |  |  | PM: 颗粒物 VOC：挥发性有机化合物 ODP：臭氧消耗潜势 - 骨料包括天然骨料、半人造骨料、人造骨料、再生骨料、矿渣骨料等。 - 筋材包括无机、有机和金属筋材。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声/振动 |  |  |  |  |  |  | 噪声/振动 |  | 噪声/振动 |  |  |
|  | 产生废物的影响 |  |  | 粉末， 污泥 |  |  |  | 污泥 | 废物 |  | 废物 |  |
|  | 放射性物质的污染 |  |  | 氡-222 | 氡-222 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤 污染 | 重金属 |  | 重金属 | 重金属 | 壬基酚衍生物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 污染 | 重金属 |  | 重金属 | 重金属 | 壬基酚衍生物 |  |  |  |  | 重金属 |  |
|  | 空气 污染 | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM |  |
|  | 酸化 | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx |  |
|  | 富营 养化 | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx |  |
|  | 土地利用/ 生境改变 | 土地使用变化，生境改变 |  | 土地使用变化，生境改变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平流层 臭氧水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自然资源 使用 | 化石燃料，非金属矿物（石灰石） | 水 | 非金属矿物，水 |  |  | 化石燃料，铁 | 化石燃料 | 铁 | 化石燃料 | 水，化石燃料 |  |
|  | 全球气候变化 | CO2 CH4 N2O | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 |  |
|  | 子阶段 | 水泥 | 拌合水 | 骨料a | 辅助胶凝材料 | 化学 添加剂 | 筋材b |  | 模板 | 硬化 | 养护 |  |
|  |  | 材料 供给 |  |  |  |  |  | 混凝土生产 | 预制混凝土生产 |  |  |  |
|  | 阶段 | 生产/施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表A.1 在混凝土和混凝土结构的生命周期中须考虑的阶段和环境影响因子（续） | 环境影响 改善 |  |  |  |  |  | 蓄热效应(CO2吸收) |  |  | PM: 颗粒物 VOC：挥发性有机化合物 ODP：臭氧消耗潜势 - 骨料包括天然骨料、半人造骨料、人造骨料、再生骨料、矿渣骨料等。 - 筋材包括无机、有机和金属筋材。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声/振动 | 噪声/振动 | 噪声/振动 |  | 噪声/振动 | 噪声/振动 |  |  |  |  |
|  | 产生废物的影响 |  |  |  |  |  |  |  | 废物 |  |
|  | 放射性物质的污染 |  |  |  |  |  | 氡-222 |  |  |  |
|  | 土壤 污染 |  |  |  |  | 重金属 | 重金属 |  |  |  |
|  | 水 污染 |  |  |  |  | 重金属 | 重金属 |  |  |  |
|  | 空气 污染 | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM,灰尘 | NOx,SOx,PM,VOC | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM,VOC |  |
|  | 酸化 | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx |  |
|  | 富营 养化 | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx |  |
|  | 土地利用/ 生境改变 |  |  |  |  | 土地使用变化，生境改变 |  |  |  |  |
|  | 平流层 臭氧水平 |  |  |  |  |  | ODP化学品 |  |  |  |
|  | 自然资源 使用 | 化石燃料 | 化石燃料 | 化石燃料 | 化石燃料 | 化石燃料，木材 | 化石燃料 | 化石燃料 | 化石燃料 |  |
|  | 全球气候变化 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 |  |
|  | 子阶段 | 卡车 | 火车 | 轮船 | 传送带 |  |  | （包括运输） | （包括运输） |  |
|  |  | 运输 |  |  |  | 施工 | 运行 | 维护 | 修补 活动 |  |
|  | 阶段 | 生产/施工 |  |  |  |  | 使用 |  |  |  |

| 表A.1 在混凝土和混凝土结构的生命周期中须考虑的阶段和环境影响因子（续） | 环境影响 改善 | (CO2吸收) |  |  |  |  | (CO2吸收) | (CO2吸收) | PM: 颗粒物 VOC：挥发性有机化合物 ODP：臭氧消耗潜势 - 骨料包括天然骨料、半人造骨料、人造骨料、再生骨料、矿渣骨料等。 - 筋材包括无机、有机和金属筋材。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声/振动 | 噪声/振动 | 噪声/振动 | 噪声/振动 |  | 噪声/振动 | 噪声/振动 | 噪声/振动 |  |
|  | 产生废物的影响 | 废物 |  |  |  |  | 废物 |  |  |
|  | 放射性物质的污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤 污染 |  |  |  |  |  | 重金属 | 重金属 |  |
|  | 水 污染 |  |  |  |  |  | 重金属 | 重金属 |  |
|  | 空气 污染 | NOx,SOx,PM,灰尘 | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM | NOx,SOx,PM |  |
|  | 酸化 | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx | NOx, SOx |  |
|  | 富营 养化 | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx |  |
|  | 土地利用/ 生境改变 |  |  |  |  |  |  | 土地使用变化，生境改变 |  |
|  | 平流层 臭氧水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自然资源 使用 | 化石燃料 | 化石燃料 | 化石燃料 | 化石燃料 | 化石燃料 | 化石燃料 | 化石燃料 |  |
|  | 全球气候变化 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 |  |
|  | 子阶段 |  | 卡车 | 火车 | 轮船 | 传送带 |  |  |  |
|  |  | 拆除 | 运输 |  |  |  | 再使用/回收 | 处置 |  |
|  | 阶段 | 生命终止 |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

ISO 14020 Environmental statements and programmes for products—Principles and general requirements

ISO 14021 Environmental labels and declarations—Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

ISO 14024 Environmental labels and declarations—Type I environmental labelling—Principles and procedures

ISO 14025 Environmental labels and declarations—Type III environmental declarations—Principles and procedures

ISO 14031 Environmental management—Environmental performance evaluation—Guidelines

ISO 16814 Building environment design—Indoor air quality—Methods of expressing the quality of indoor air for human occupancy

ISO 21930 Sustainability in buildings and civil engineering works—Core rules for environmental product declarations of construction products and services

ISO 21931-1 Sustainability in buildings and civil engineering works—Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment—Part 1: Buildings

ISO 21931-2 Sustainability in buildings and civil engineering works—Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment—Part 2: Civil engineering works